附件16、中耳分析仪技术参数

1.测试功能：鼓室图，声反射检查

2.鼓室图探测音频率：226HZ

*3．自动诊断功能

4.动态探测音声强：探测音声强将得到补偿以支持各种耳道容积

5.频率精度：± 0.5%

*6.声瞬值范围：0.2 ml 至8.0 ml （明确对应的参数名称）

- 7、声反射阈灵敏度：0.01、 0.02、 0.03、 0.04 、0.05 mmho

- 8、声反射衰减灵敏度：0.01、 0.02、 0.03、 0.04 、0.05 mmho

9.声反射步进大小：1、 2、 5、 10 dB

10.刺激纯音：500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz

11.气压系统范围：标准( +200 至 -400 daPa/s) 。扩展( +400 到 -600 daPa/s)

13.压力扫频速率： 50、 100、 200、 400、 600 daPa/s

14.显示：彩色图形显示：≥7 英寸， 15:9 WVGA

15.探头重量：≤5g

16、音频警报：如果测试中断将发出警报

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。