- 附件18、全高清内窥镜系统参数

- 一、全高清摄像主机

- 1.1 TV系统制式：PAL

- *1.2传感器：3组1/3英寸高亮度逐行扫描CMOS传感器

- *1.3 有效像素：1920（水平）×1080（垂直）(207.3万像素)

- 1.4视频输出： 复合视频输出：BNC插座×2

- Y/C（S-VIDEO）输出：S端子插座×1

- RGB/YPbPr输出：BNC插座×3

- 1.5高清输出：HDMI×1、HD-SDI×2

- 1.6白平衡： AWC（自动白平衡控制）、ATW（自动记忆白平衡）和MANU(手动调节白平衡)

- 1.7 功能：图像冻结（FREEZE）、2.5倍电子放大（ZOOM）、水平垂直翻转

- *1.8主机带8吋液晶高清屏幕，与监视器实时显示图像

- 1.9主机支持U盘储存1080P录像和拍照

- 1.10主机具有网络视频直播功能

- *1.11主机具有血管增强功能

- 1.12防水摄像头具有放大、白平衡、亮度值增减四按键

- 1.13 连续变焦范围≥13mm-32mm

- 二、27吋全高清医疗监视器

- 2.1尺寸≥27吋

- 2.2分辨率≥1920×1080

- 2.3视场角：178°/178°

- 2.4亮度≥1000cd/㎡

- 2.5对比度≥1300:1

- 2.6输入：DVI-D(18PIN) / DVI-D(24PIN) / 3G-SDI / HDMI / DP OUTPUT: DVI-D(24PIN) / 3G-SDI

- 三、医用内窥镜冷光源

- 3.1色温≤5600K

- 3.2照度：≥1100000Lux

- *3.3具有三种调节光亮度模式

- 3.4使用寿命 ≥40000小时

- 四、医用台车

- 4.1铝合金立柱，整体组合、装卸自如；层板可调、空间多重组合；底座厚重、稳定性极好

- 五、高清图文工作站 （ 型号 CME-S10 ）

- 5.1、图像采集方便快捷，可用脚踏开关、无线遥控笔、键盘、鼠标进行图像采集；

- 5.2、支持高清（1080P）数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，生成报告所见即所得，支持录像和回放；

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。