附件6、神经外科颅内压监护仪参数

| 序号 | 名 称 | 技术性能及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | - *1.1、供电：交流电、锂电池两用，操作状态下电池供电时间6小时以上 - 1.2、真彩液晶大屏，像素640X480以上； - 1.3、有便捷的床边固定装置； - 1.4、有USB接口，可与电脑连接导出数据，配备压力及数据输出接口； |
| 2 | 测量参数 | - *2.1、可显示颅内压、颅内压波形及趋势图； - 2.2、显示测量时间及历史数据； - *2.3、颅内压测量范围：-50mmHg到+150mmHg精度：误差1mmHg以下 - 2.4、颅内温度测量范围：20℃-45℃，精度达到±0.1℃ - 2.5历史数据储存14天以上，历史数据回放可单独放大某一时间段 - 2.6、可同时储存15名以上患者数据 |
| 3 | 探头 | - 3.1、压电技术制成，可弯曲 - 3.2、探头自动归零位 - 3.3、配有两种及以上的探头类型，至少包括硬膜下型和脑室型，探头上有刻度标记。 - 3.4、 进行头部CT和磁共振检查无影响 |
|  | - 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。 |  |