技术参数

- 图像处理装置（奥林巴斯）

- 具有≥2种特殊光功能

- 具有内镜图像彩虹现象修正功能

- 信号传输同时具有 HDTV 信号输出、VBS 合成、Y/C 和 RGB 及同步输出

- 白平衡调整具有自动白平衡调节功能

- 色调调节具有红蓝正负多档色调调节功能

- AGC 具有全自动增益调节控制功能

- 具有≥3种测光模式可任意遥控切换

- 构造强调 具有多级构造强调功能，突出内镜下图像的整体结构

- 轮廓强调具有多级轮廓强调功能，突出强调内镜下图像的轮廓

- 图像处理 具有多档电子放大功能，可冻结后再放大

- 画面大小的改变具有标准图像与大图像切换功能

- 图像冻结 具有快速实时冻结功能

- ≥27寸监视器一台；内窥镜专用台车一台

- 内窥镜冷光源

- *1、支持窄带成像功能

- 2、自动调节 具有伺服光圈自动亮度控制模式

- 3、曝光功能 具有多档自动曝光功能

- 4、功率 检查灯为 ≥300W 氙气短弧灯（无臭氧）

- 5、灯泡 具有应急备用灯

- 6、调节方式 光亮度为自动调节及手动调节两种方式

- 7、色颜转换 使用专业滤光片可以实现颜色转换

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。